|  | Украина, г.Харьков. тел. +38(057) 7613271; 7613281; +38(068)6051605 e-mail: npf_midas@mail.ru www.npf-midas.com.ua |
| --- | --- |

КС-35714К-3

Автомобильный кран КС-35714К-3, грузоподъемностью 16 т, смонтирован на двуосном шасси КАМАЗ-53605 (4 х 2).

Привод механизмов крана — гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций.

Стрела — телескопическая трехсекционная. Выдвижение секций — гидроцилиндром и полиспастами. Для увеличения подстрелового пространства по особому заказу поставляется легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а также автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях.

Установленная в ограничителе телеметрическая память («Черный ящик») фиксирует рабочие параметры, а также степень нагрузки крана в течение всего срока службы.

Технические характеристики

Шасси

Базовое шасси	КАМАЗ-53605

Колесная формула	4 x 2

Двигатель	КАМАЗ 740.31

Мощность двигателя, кВт (л.с.)	176 (240)

Подъемные характеристики

Грузоподъемность, т	16

Грузовой момент, тм	48

Вылет стрелы, м	1,9 — 17,0

Высота подъема (с гуськом), м	9,1 — 18,4 (25,0)

Длина стрелы, м	8,0 — 18,0

Длина гуська, м	7,0

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин	7,5

Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин	15,0

Скорость посадки, м/мин	0,2

Частота вращения, мин-1	2,4

Скорость передвижения, км/ч	60

Габаритные размеры в транспортном положении

Длина, мм	10 000

Ширина, мм	2 500

Высота, мм	3 780

Полная масса с основной стрелой, т	17,88

Распределение нагрузки на дорогу

Через шины передних колес, т.с	6,57

Через шины колес тележки, тс	11,31

Грузо-высотные характеристики