|  | Украина, г.Харьков. тел. +38(057) 7613271; 7613281; +38(068)6051605 e-mail: npf_midas@mail.ru www.npf-midas.com.ua |
| --- | --- |

КС-45717-1

Автомобильный кран КС-45717-1, грузоподъемностью 25 т для работы с обычными грузами и грузоподъемностью 20 т для работы с ядовитыми и взрывоопасными грузами, смонтирован на шасси УРАЛ-4320 (6 х 6).

Привод механизмов крана — гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций. Допускается работа на сближенных опорах.

Стрела — телескопическая трехсекционная. Выдвижение секций — гидроцилиндром и полиспастами. Для увеличения подстрелового пространства по особому заказу поставляется легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а также автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях или вблизи линии электропередачи.

Установленная в ограничителе телеметрическая память («Черный ящик») фиксирует рабочие параметры, а также степень нагрузки крана в течение всего срока службы.

Технические характеристики

Шасси

Базовое шасси	УРАЛ-4320

Колесная формула	6 x 6

Двигатель	ЯМЗ-236НЕ2

Мощность двигателя, кВт (л.с.)	169 (230)

Подъемные характеристики

Грузоподъемность, т, с обычными грузами	25

с ядовитыми и взрывоопасными грузами	20

Грузовой момент, тм	75

Вылет стрелы, м	2,0 — 19,7

Высота подъема (с гуськом), м	10,0 — 21,3 (28,2)

Длина стрелы, м	9,0 — 21,0

Длина гуська, м	7,0

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин	6,8

Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин	13,6

Скорость посадки, м/мин	0,2

Частота вращения, мин-1	1,9

Скорость передвижения, км/ч	60

Габаритные размеры в транспортном положении

Длина, мм	10 900

Ширина, мм	2 500

Высота, мм	3 650

Полная масса с основной стрелой, т	22,21

Распределение нагрузки на дорогу

Через шины передних колес, т.с	6,05

Через шины колес тележки, тс	16,16

Грузо-высотные характеристики